
江苏省水利勘测设计研究院有限公司s设备采购及安装项目

询价文件

项目编号：SYZX-2025-07
采购人：江苏省水利勘测设计研究院有限公司

二〇二五年十一月


目  录


1第1章 询价通知书

1 项目概况及采购内容
1
2 资格要求
2
3 报价文件提交截止时间
2
4 联系方式
2
第2章  报价须知
3
第3章  采购要求
4
1 报价方式
4
2 定标办法
4
3 产品名称、配置、数量
4
第4章  报价文件格式
6

                                                    

第1章 询价通知书

项目概况

江苏省水利勘测设计研究院有限公司设备采购及安装项目的潜在供应商应在（http://www.jsssy.com/）获取询价文件，并于2025年11月27日15：00（北京时间）前提交响应文件。江苏省水利勘测设计研究院有限公司将于 2025年11月27日15：00（北京时间）组织开标。
1 项目概况及采购内容

1.1项目名称：江苏省水利勘测设计研究院有限公司设备采购及安装项目；

1.2项目编号：SYZX-2025-07；

1.3本次招标分为1个标段，招标内容如下：

电导率传感器1套，浊度传感器1套，溶解氧传感器1套，氨氮传感器（含PH/温度参数）1套，多参数控制器1套，集成外筒1套，控制箱1套，显示屏1个，安装调试1项等。最高限价5万元。

1.4采购需求：所有产品的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、施工、安装调试等服务内容，具体要求详见第3章采购要求。
1.5合同履行期限：本工程施工工期20天，质保期为工程完工验收合格起1年。
1.6本项目不接受联合体。
2 资格要求

2.1企业法人有效的营业执照；

2.2法定代表人授权委托书；
3 报价文件提交截止时间

3.1截止时间：2025年11月27日15：00（北京时间）截止时间后送达的予以拒收。

3.2报价文件的份数：正本 一 份，副本 两 份。应装订成册，加盖公章并密封。密封袋的封皮上写明询价单位名称、项目名称、标段名称、报价单位名称，并注明“本报价文件不得于2025年11月27日15：00以前开封”字样；在封口处应有报价单位公章。
3.3提交方式：纸质文件加盖公章采用密封方式邮寄至江苏省水利勘测设计研究院有限公司（地址：江苏省扬州市邗江区吉安路209号吉安大厦1308室，收件人：冷静，电话：15705270936）。

4 联系方式

采购人：江苏省水利勘测设计研究院有限公司
地  址：江苏省扬州市邗江区吉安路209号吉安大厦1号楼
联系人及联系方式：冷静 15705270936
第2章  报价须知

1．供应商应具备所报价产品生产、销售经营权，信誉好，有经营实力，具有良好的工作业绩和履约记录。

2．供应商不得互相串标，否则一经发现，采购人将取消其供货资格。谢绝联合报价。

3．供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4．如供应商仅一个，将视为报价失败，采购人将重新组织报价。

5．如报价被采纳，供应商应在采购人通知期限内与采购人签订合同，逾期将视为弃权，采购人有权选择其他供应商。

6．报价文件应包括下列部分： 

（1）报价书；

（2）资信材料至少应包括：①营业执照复印件、②法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人授权委托书；

（3）供应商关于资格的声明函。

7．供应商应根据采购要求进行单价报价。

8．报价材料的签署及有关要求

（1）报价文件须打印并由供应商法人代表或由其授权的代表签字确认，并加盖供应商法人章。

（2）报价文件应密封后在采购人要求的时间内送达。

第3章  采购要求
1 报价方式

本次采用 固定总价 报价方式，结算时不调整。所报总价应为综合各种因素后的综合报价。报价人应充分考虑各类市场风险，并计入报价，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2 定标办法

采用最低投标价法。按评审价格的由低到高排序推荐成交候选人排序。采购人根据招投标小组推荐的排序确定1名成交供应商。

3 产品名称、配置、数量

本项目产品设备型号、数量见下表，凡报价高于最高限价的均为无效报价。
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	电导率传感器
	工作原理：石墨电极法
测量范围(0-100,000) μS/cm
分辨率：0.1μS/cm(视量程而定)
测量精度 <0.5%
响应时间：<10s
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸重量：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，460g
工作环境：(0 - 60)℃ ，(0-3)bar
电压功率：12V/24V DC, 0.3W
	套
	1

	2
	浊度

传感器
	工作原理：光散射法
测量范围：（0-1,000/4,000）NTU
分辨率：0.1NTU
重复性：<2%
直线性：<5%
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸规格：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，490g
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC，0.6W
	套
	1

	3
	溶解氧传感器
	工作原理：荧光法
测量范围：（0-20）mg/L
分辨率：0.01mg/L
测量精度：0.1mg/L
响应时间：<30s
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸规格：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，500g
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC，0.4W
	套
	1

	4
	氨氮传感器（含PH/温度参数）
	工作原理：离子选择电极
测量范围：（0.2-1000）mg/L
检出限：0.2mg/L
测量精度：5%或±0.2mg/L
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC
	套
	1

	5
	多参数控制器
	1.能同时实现对温度/PH/电导/溶氧/浊度传感器自由组合等的测 量、传输、显示，并存储数据功能
2.显示输出：7 寸触摸屏，带 LED 强背光可阳光直射下操作
3.工作环境：(5-45)℃，(0-95)%RH
4.数字通信：RS485，标准 Modbus 协议
5.工作电压：220V AC
	套
	1

	6
	集成

外筒
	水质传感器集成外筒10米线、25cm浮球
	套
	1

	7
	控制箱
	控制箱420*320*180mm
	套
	1

	8
	显示屏
	50寸
	个
	1

	9
	安装支架及安装调试
	现场机箱安装、市电接入、防雷接地、钻孔、埋管、敷设线缆、现场恢复。系统联调（整套设备安装、通电通水测试、集成系统调试、联网测试）。
	项
	1

	10
	运费
	　
	项
	1


合同履行期限：本工程施工工期20天，质保期为工程完工验收合格起1年。
4 服务要求
所有产品的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、施工、安装调试等服务内容。
5 质保期

工程完工验收合格起1年。
第4章  报价文件格式

附件1：封面

报  价  文  件
项 目 名 称：               

项 目 编 号：               

标 段 名 称：               

标 段 编 号：               

采购人：江苏省水利勘测设计研究院有限公司

供应商名称 ：               

日      期 ：               

附件2
报  价  书

致：江苏省水利勘测设计研究院有限公司 

（1） 根据已获取的 江苏省水利勘测设计研究院有限公司设备采购及安装项目 询价文件，我单位经研究询价文件后，对     标段（编号：SYZX-2025-07）做出报价如下：

报价：（大写，含税）           （小写，含税）¥      元 。

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	复价（元）
	备注

	1
	电导率传感器
	工作原理：石墨电极法
测量范围(0-100,000) μS/cm
分辨率：0.1μS/cm(视量程而定)
测量精度 <0.5%
响应时间：<10s
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸重量：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，460g
工作环境：(0 - 60)℃ ，(0-3)bar
电压功率：12V/24V DC, 0.3W
	套
	1
	
	
	　

	2
	浊度

传感器
	工作原理：光散射法
测量范围：（0-1,000/4,000）NTU
分辨率：0.1NTU
重复性：<2%
直线性：<5%
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸规格：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，490g
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC，0.6W
	套
	1
	
	
	　

	3
	溶解氧传感器
	工作原理：荧光法
测量范围：（0-20）mg/L
分辨率：0.01mg/L
测量精度：0.1mg/L
响应时间：<30s
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
尺寸规格：D30mm，L175mm，电缆3米(可定制)，500g
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC，0.4W
	套
	1
	
	
	　

	4
	氨氮传感器（含PH/温度参数）
	工作原理：离子选择电极
测量范围：（0.2-1000）mg/L
检出限：0.2mg/L
测量精度：5%或±0.2mg/L
通讯接口：RS485，标准Modbus协议
工作环境：(0-60)℃ ，(0-3)bar
工作电压：12V/24V DC
	套
	1
	
	
	　

	5
	多参数控制器
	1.能同时实现对温度/PH/电导/溶氧/浊度传感器自由组合等的测 量、传输、显示，并存储数据功能
2.显示输出：7 寸触摸屏，带 LED 强背光可阳光直射下操作
3.工作环境：(5-45)℃，(0-95)%RH
4.数字通信：RS485，标准 Modbus 协议
5.工作电压：220V AC
	套
	1
	
	
	　

	6
	集成

外筒
	水质传感器集成外筒10米线、25cm浮球
	套
	1
	
	
	

	7
	控制箱
	控制箱420*320*180mm
	套
	1
	
	
	

	8
	显示屏
	50寸
	个
	1
	
	
	

	9
	安装支架及安装调试
	现场机箱安装、市电接入、立杆地基施工、防雷接地、钻孔、埋管、敷设线缆、现场恢复系统联调（整套设备安装、通电通水测试、集成系统调试、联网测试）
	项
	1
	
	
	

	10
	运费
	　
	项
	1
	
	
	

	合计（元）
	


2.合计总价应等于单价×数量，否则将视为无效报价。
（二）我单位保证按照贵单位的要求完成询价文件的全部内容。

（三）我单位接受贵单位任何的定标结果且不必做解释或说明。

（四）如我方有幸成交，我方能够提供增值税专用发票。

（五）本项目项目负责人，姓名：             联系方式：        。

4．自报价截止之日起有效期为10个工作日。

供应商：         （公章） 

法人代表/授权代表人签署：

日期：    年   月    日

附件3
法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

                           





单位性质：

                           






地    址：

                               





成立时间：             年               月                日

经营期限：
                                             

姓    名：            性别：       年龄：          职务：
         
系                                           的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                      （盖公章）
日    期：       年       月        日

附件4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我单位授权代表（即代理人），以本公司的名义参加         组织实施的编号为              号的询价活动。授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，我均予以承认。

在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代表：（签字）

                                                   年    月     日

附法定代表人和授权代表身份证复印件

附件5

供应商关于资格的声明函

             ：

我单位愿参加本次 项目名称：               项目编号：         

标段名称：               标段编号：         询价采购活动。我单位在报价文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：

附件6

附营业执照



